SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod   45 111100 - 9

- Wstęp

  - Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

  - Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót związanych z :

Rozbiórka budynku technicznego ul. Przedmiejska 1 Raciążek

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w

przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu,

dla których istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione przy

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad

sztuki budowlanej.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi budynku gospodarczego, które nie zostały ujęte w innych ST

- rozebranie pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku wraz z rozbiórka obróbek

blacharskich , rynien i rur spustowych.

- wykucie z muru stolarki drzwiowej ,

- rozbiórka konstrukcji  stropodachu i murów ścian zewnętrznych,

- rozebranie posadzki betonowej

- rozbiórka  fundamentów i podłoży

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 5-10 t. na odległość do 20  km.

- wyrównanie terenu w miejscu rozbiórki,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz

przepisami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne

2.  Materiały:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST

- Wymagania Ogólne.

3.  Sprzęt:

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu

mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby

obsługujące Sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie

obsługi.

- samochód samowyładowczy 5-10 ton

-  koparko - spycharka ,

- drobny sprzęt elektryczny do kucia

4.  Transport :

-   koparko ładowarka jednonaczyniowa , kołowa o poj. łyżki 0.60 m3

-   samochód skrzyniowy 5-10 ton.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

5.  Wykonanie robot :

Ogólne warunki wykonania robot podano w  ST 00.00  Wymagania Ogólne.

Wykonanie robot rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa

pracy robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki . Przed

przystąpieniem do robot rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać

przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp

na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty należy

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

6.  Kontrola jakości robót :

Ogólne zasady jakości robot podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów ,

Sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonania prac zgodnie z

dokumentacja projektową. Poszczególne etapy robot rozbiórkowych muszą być odebrane

przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie

można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

7.  Obmiar robot :

Ogólne zasady podano w ST  00.00  Wymagania Ogólne.

Jednostką obmiaru jest m3/m2  rozbieranych elementów. Do obliczenia ilości

przedmiarowej przyjmuje się ilość rozbiórek wg faktycznej ilości wykonanych robót.

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe  z przedmiaru robót .

8.  Odbiór robót:

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00.00  Warunki Ogólne.

8.1. Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót , ST oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

-  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót

zgodnie z przedmiarem robot i ST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w

dzienniku budowy zakończenia robót rozbiórkowych spełnieniu warunków

dotyczących tych robot zawartych w umowie.

- Podstawa płatności :

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

6.1. Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia :

-  prace przygotowawcze z pomiarami,

-  kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,

-  wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego

- Przepisy związane:

  - Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1125 i 1126)  w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

  - Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. )