OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU  NIEMIESZKALNEGO

INWESTOR  : Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1  87-721 RACIĄŻEK

LOKALIZACJA BUDYNKU : 87-721 Raciążek ul. Przedmiejska 1

- PODSTAWA,MATERIALY ŻRODŁOWE I CEL OPRACOWANIA

1,1 Ocenę opracowano na zlecenie inwestora ; SPZL-O w Raciążku

1,2 Ocenę wykonano zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy technicznej,Polskimi Normami

oraz przepisami prawnymi i techniczno-budowlanymi a w szczególności to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane /Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1996r z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania Polskich Norm dla Budownictwa Dz. nr 38 poz.456

- Polskie normy do obowiązkowego stosowania.

1,3 Materialny źródłowe:

a  wizja lokalna

1,4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania oceny  jest określenie  możliwości dobudowy garażu.

- OPIS BUDYNKU

2,1 Opis techniczny elementów budynku

Budynek niemieszkalny wykonany w latach 70 tych. Budynek parterowy .  Wysokości 3,50m

powierzchnia zabudowy  78,00m2 ,kubatura  234,00 m3

Fundamenty budynku w postaci ścian betonowych.

Ściany zewnętrzne murowane z  siporeksu gr 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

Ściany wewnętrzne – z  cegły ceramicznej tynkowane

Dach płyty kanałowe , pokrycie dachowe  papa.

2,2 Wykończenie wewnętrzne

Tynki wewnętrzne –cementowo wapienne .

Posadzki cementowe ,.

Stolarka wrota garażowe stalowe..

2,3 Wykończenie zewnętrzne

Tynk cementowo wapienny malowany.

2,4 Zagospodarowanie terenu

Obiekt posiada dostęp do drogi publicznej .  Teren uzbrojony w przyłącze energetyczne ,wod-kan,co.

2,5 Instalacje –

Instalacje – elektryczna,

- OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

- fundamenty – stan dobry

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z siporeksu  –stan  techniczny dobry

- konstrukcja stropodachu  płyty kanałowe żelbetowe-  stan techniczny dobry.

- pokrycie dachu papowe  -  stan techniczny dobry

- WNIOSKI KOŃCOWE

Stan ogólny budynku określa się jako dobry.

Budynek nadaje się do dobudowy budynku garażu

Opracował:

Marian Ziemecki

WBPP-AN-8386-5/52/83Wk

mgr inż. Roman Sekuła

BP-BN-IV9346/148/TO/89