OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU

BUDOWLANO  -   ARCHITEKTONICZNEGO

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1 : 500

- decyzja Wójta Gminy Raciążek  nr IT.6733.11.2020 z dn. 30,01,2020r

- pomiary i uzgodnienia .

2. INFORMACJE OGÓLNE :

- obiekt –  Dobudowa garażu do istniejącego budynku niemieszkalnego

oraz rozbiórce budynku technicznego.

- lokalizacja – ul. Przedmiejska 1 gm. Raciążek dz. 591/7

- inwestor -  SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD

LECZNICZO - OPIEKUŃCZY

ul. Przedmiejska 1   87-721 Raciążek

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

- FORMA  ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym .Zlokalizowana przy

istniejącym budynku garażowym.

Dach jednospadowy , z płyty warstwowej o nachyleniu połaci  5o.

Bryła prosta oparta na prostokącie. Technologia wykonawstwa tradycyjna

murowana.

Architektura budynku charakterystyczna dla sąsiedniej zabudowy.

- UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja budynku tradycyjna  murowana , na  ławach żelbetowych,

dach konstrukcji stalowej pokryty płyta warstwową.

-WYPOSAŻENIE BUDYNKU

- instalacja elektryczna oświetleniowa

- PRZEZNACZENIE I FUNKCJA BUDYNKU

Budynek projektowany –pełnić będzie funkcję  garażu dla trzech

samochodów Zakładu oraz  pomieszczenie techniczne  dla  sprzętu i

narzędzia niezbędnych do obsługi Zakładu.

-   2-

4. DANE OGÓLNE  BUDYNKU :

- powierzchnia zabudowy                              121,50m2

- powierzchnia użytkowa                               105,84m2

- kubatura                                                       395,00m3

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

- Fundamenty –  ławy żelbetowe, beton B-20 wylewany na placu budowy .

-   Ściany zewnętrzne przyziemia – bloki betonu komórkowego

59x24x24 na klej do klejenia bloczków betonu komórkowego

-    Wrota  - 4 szt. typ „HORMAN’’.

-    Wieniec ,nadproża –  żelbetowe beto B20 wykonane zgodnie z

projektem konstrukcji

- Dach – jednospadowy, konstrukcja stalowa  .Pokrycie płyta warstwowa gr 10cm.

- Posadzki – posadzka  betonowa

- Tynki –cementowo wapienne zewnętrzne i wewnętrzne

- Malowanie – wewnętrzne farbami emulsyjnymi kolor biały ,zewnętrzne farbami  ‘’Caparol’’ kolor popiel

Odprowadzenie wody opadowej – Rynny i rury spustowe –ocynkowane, odprowadzenie wody do gruntu.

6. INSTALACJE  :

-    elektryczna wg projektu

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA;

- Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 .02.2015r w sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p. poż .

/Dz. U z 2015 poz.2017 / Rozdział 1 & 3.1.uzgodnienia wymagają

następujące projekty budowlane … Opracowany projekt garażu nie jest

zaliczony do żadnej grupy wymienionej w Rozporządzeniu tym samym

nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony pożarowej.

-  Budynek stanowi jedną strefę ogniową

-  Klasa odporności ogniowej  budynku D

-  Dojazd do obiektu jest zapewniony z drogi  powiatowej i

ul. Przedmiejskiej

-   Na terenie działki znajduje się hydrant  ppoż.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTRYZUJĄCE

WPŁYW NA ŚRODOWISKO ,ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

SĄSIEDNIE

- Odpady stale gromadzone w pojemnikach stalowych opróżnianych

okresowo  przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

- dla założonego programu użytkowego ,nie występuje związana z

- 3 -

eksploatacją budynku emisja hałasu ,wibracji i promieniowania w tym

jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zakłócenia.

- charakter ,program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego

posadowienia – nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan

powierzchnię ziemi ,glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- budynek jest przystosowany dla potrzeb  magazynowych.

- budynek nie ma negatywnego wpływu na środowisko

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- nie wymaga

UWAGA !

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej

- użyte materiały budowlane winny posiada niezbędne atesty,

- wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywa zgodnie z

‘’Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano –montażowych’’

- kierownik budowy opracuje plan Bioz z określeniem warunków

realizacji na roboty ziemne, ciesielskie ,zbrojarskie, betonowe i

montaż konstrukcji stalowych

Projektował. :